CONTADORES

----------------------------------------------------------------------------------

-- Company: 		UAM Azcapotzalco

-- Engineer: 		Francisco Javier Sánchez Rangel

--

-- Create Date:    	20:32:38 03/22/2011

-- Module Name:    	count_asc - Behavioral

----------------------------------------------------------------------------------

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

-- Declaración de la entidad de un contador ascendente

entity count_asc is

Port (clk_50m : in  STD_LOGIC;

q : inout  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0):= "0000");

end count_asc;

-- Declaración de la arquitectura de un contador ascendente

architecture Behavioral of count_asc is

signal clk: std_logic;

signal reg: std_logic_vector(24 downto 0);

begin

----------------------------------------------------------

process

begin

wait until rising_edge(clk_50m);

reg <= reg + 1;

end process;

clk <= reg(24);

-----------------------------------------------------------

process(clk)

begin

if clk'event and clk = '1' then

q <= q + 1;

end if;

end process;

end Behavioral;