DECODIFICADORES

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;

-- Declaración de la entidad de un Decodificador de binario a 7 segmentos.

entity dec is

Port ( HEX : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

sevseg : out  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);

anodes: buffer STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0):="0000");

end dec;

-- Declaración de la arquitectura de un Decodificador de binario a 7 segmentos.

architecture Behavioral of dec is

begin

anodes<="1110";

--------------------------------------------------------------

--convertidor de 7 segmentos

-- HEX-to-seven-segment decoder

--   HEX:      in    STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

--   sevseg: out  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);

--

-- segment encoinputg

--       0

--       ---

--  5 |   | 1

--       ---   <- 6

--  4 |   | 2

--       ---

--       3

with HEX Select

sevseg <= "1111001" when "0001",   --1

"0100100" when "0010",   --2

"0110000" when "0011",   --3

"0011001" when "0100",   --4

"0010010" when "0101",   --5

"0000010" when "0110",   --6

"1111000" when "0111",   --7

"0000000" when "1000",   --8

"0010000" when "1001",   --9

"0001000" when "1010",   --A

"0000011" when "1011",   --b

"1000110" when "1100",   --C

"0100001" when "1101",   --d

"0000110" when "1110",   --E

"0001110" when "1111",   --F

"1000000" when others;   --0

end Behavioral;