SUMADORES

DISEÑO DE UN SUMADOR MEDIO

-- Declaración de la Entidad de un Sumador Medio.

entity HA is

Port (A : in  bit;

B : in  bit;

Co : out  bit;

S : out  bit);

end HA;

-- Declaración de la Arquitectura de un Sumador Medio.

architecture HA_arch of HA is

begin

S <= A xor B;

Co <= A and B;

end HA_arch;

________________________________________________________________________________

DISEÑO DE UN SUMADOR COMPLETO

-- Declaración de la Entidad de un Sumador Completo.

entity FA is

Port ( A : in   bit;

B : in   bit;

Ci : in   bit;

Co : out  bit;

S : out  bit);

end FA;

-- Declaración de la Arquitectura de un Sumador Completo.

architecture FA_arch of FA is

begin

S  <= A xor B xor Ci;

Co <= (A and B) or (A and Ci) or (B and Ci);

end FA_arch;

________________________________________________________________________________

DISEÑO DE UN SUMADOR COMPLETO CON INSTANCIACIÓN

-- Declaración de la Entidad de un Sumador Completo.

entity FA is

Port (A : in  STD_LOGIC;

B : in  STD_LOGIC;

Ci : in  STD_LOGIC;

Co : out  STD_LOGIC;

S : out  STD_LOGIC);

end FA;

-- Declaración de la Arquitectura de un Sumador Completo.

architecture FA_Arch of FA is

signal S0, Co0, Co1: std_logic;

component HA is -- componente ya compilada

port(A,B: in std_logic;

S,Co: out std_logic);

end component;

begin

HA0: HA port map ( A, B, S0, Co0);  -- “instanciación” del primer sumador

HA1: HA port map ( S0, Ci, S, Co1); -- “instanciación” del segundo sumador

Co <= Co0 or Co1;

end FA_Arch;